福幼象园托班家具采购参数要求

项目总体要求:

- 设备应符合标准要求（具体见参数)；

- 供货期限：合同签订后30个日历天内完成供货。

- 项目过程中产生的运输费用及安装费用由供货方承担。

| 序号 | 名称 | 规格（正负偏离±5mm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小小阅读小屋 | 尺寸：80×60×70.4cm 1、整体采用15mm厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告。） 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T27811-2011标准要求。（提供符合GB/T27811-2011标准的检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 4、小屋内铺设坐垫，尺寸为638×570×30mm，采用土黄色环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合QB/T4045-2010国家标准规范的要求。（提供符合QB/T4045-2010标准的检测报告）内部填充高密度海绵，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合GB/T30400-2013标准要求。（提供符合GB/T30400-2013标准的检测报告） 5、屋顶装饰叶绿色帆布，环保无毒，且可拆洗，展开尺寸为1174×570mm。 6、小屋入口为5边形门洞，最高处为599mm，最宽处为498mm；小屋对面围板设计4个玄圆镂空图形，两端半圆直径为30mm。小屋一侧设置为双层立式书柜，方便图书的分类摆放及取阅，书柜竖隔板为折线设计，不规则几何形状轮廓极具空间感，每层书柜内空尺寸均为长570mm×宽48mm；另一侧设置为窗户，底边为折线形，窗户宽570mm，最大高度为385mm，最小高度为315mm。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。 | 1 |
| 2 | 小小葳尼斯森林沙发躺柜 | 尺寸：80×33×74.9cm。 1、侧板、顶板、上挡板采用18mm厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T27811-2011标准要求。（提供符合GB/T27811-2011标准的检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 4、柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落；设置一根直径为25mm的圆形实木扶手，可作为挡板，防止物品掉落。顶板装饰一片片长短不一或纯白或浅绿的柳叶状布帘，采用优质帆布，触感自然，透气性好，环保无毒，且可拆洗。背板设计四格窗镂空孔洞，两侧板五边形设计，不规则几何形状轮廓极具空间感。产品躺位部分软垫拼接设计，采用苹果绿及浅绿环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合QB/T4045-2010国家标准规范的要求。（提供符合QB/T4045-2010标准的检测报告）内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合GB/T30400-2013标准要求。（提供符合符合GB/T30400-2013标准的检测报告）每个软垫尺寸为38.2×25.8×33cm。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底； 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 | 1 |
| 3 | 小小葳尼斯森林幼教椅21CM | 尺寸：26.6×31.3×41cm，座高21cm。 1、框架采用18mm厚枫木纹双贴面橡胶木，背板采用15mm厚枫木纹双贴面橡胶木，橡胶木实木板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）座板采用15mm厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T27811-2011标准要求。（提供符合GB/T27811-2011标准的检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 4、座椅靠背及座板均为五边形设计，不规则几何形状轮廓极具空间感；边缘棱角圆润。背板加宽。座板下方四面均设计档板，提升产品稳定性和承重能力，兼具美观效果。整体采用铆接工艺，将座板、挡板、椅脚紧密连接，美观牢固，安全耐用。本款产品可堆叠收纳，方便存放，节省空间。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。座椅贴合幼儿身体曲线设计，符合人体工程学，座位舒适，结构稳固，不易倾倒。 | 20 |
| 4 | 葳尼斯森林4人桌面-浅绿色 | 桌面尺寸：80×62cm 1、桌面采用25mm厚浅绿色防火板双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、桌面设计为几何五边形，配置4个桌脚，采用木色直径48mm的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合GB/T35602-2017标准要求。（提供符合GB/T35602-2017标准的检测报告）桌面背部设置有4个三瓣花造型ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置耐磨塑胶PP脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。采用环保无毒塑料，优质不易开裂，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级，符合GB/T24128-2018标准要求。（提供符合GB/T24128-2018标准的检测报告） 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T27811-2011标准要求。（符合GB/T27811-2011标准的检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。产品整体结构稳固，不易倾倒，圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。 | 2 |
| 5 | 葳尼斯森林4人桌面-叶绿色 | 桌面尺寸：80×58.5cm 1、桌面采用25mm厚叶绿色防火板双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（符合GB/T39600-2021标准的检测报告）桌面背部使用木色塑料加强条，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂，加强条尺寸为43.6×3×1.8cm。 2、桌面设计为几何五边形，配置4个桌脚，采用木色直径48mm的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合GB/T35602-2017标准要求。（提供符合GB/T35602-2017标准的检测报告）桌面背部设置有4个三瓣花造型ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置耐磨塑胶PP脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。采用环保无毒塑料，优质不易开裂，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级，符合GB/T24128-2018标准要求。（提供符合GB/T24128-2018标准的检测报告） 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T27811-2011标准要求。（提供符合GB/T27811-2011标准的检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。产品整体结构稳固，不易倾倒，圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。 | 2 |
| 6 | 葳尼斯森林6人桌面-枫木纹 | 桌面尺寸：120×62cm 1、桌面采用25mm厚枫木纹防火板双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂。 2、桌面设计为几何五边形，配置5个桌脚，采用木色直径48mm的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合GB/T35602-2017标准要求。（提供符合GB/T35602-2017标准的检测报告）桌面背部设置有4个三瓣花造型ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置耐磨塑胶PP脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。采用环保无毒塑料，优质不易开裂，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级，符合GB/T24128-2018标准要求。（提供符合GB/T24128-2018标准的检测报告） 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T27811-2011标准要求。（提供符合GB/T27811-2011标准的检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。产品整体结构稳固，不易倾倒，圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。 | 2 |
| 7 | 小小葳尼斯森林中空2层柜 | 尺寸：80×33×53.6cm。 1、侧板、顶板、上档条采用18mm厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。(提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、层板、底板、踢脚板采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 3、优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T4463-2013标准要求。（提供符合QB/T4463-2013标准的检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 5、柜体内部格局为通透两层柜，无背板，中空设计；双层柜顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落；两侧板五边形设计，造型别致，不规则几何形状轮廓极具空间感。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 | 1 |
| 8 | 小小葳尼斯森林2层柜 | 尺寸：80×33×53.6cm。 1、侧板、顶板、上档条采用18mm厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）背板为5mm厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、层板、底板、踢脚板采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 3、优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T4463-2013标准要求。（提供符合QB/T4463-2013标准的检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 5、柜体内部格局为全背板两层柜，可搭配多彩教具盒使用；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落；两侧板五边形设计，造型别致，不规则几何形状轮廓极具空间感。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 | 1 |
| 9 | 布达佩斯三层柜L80-橡胶木纹★提供教具收纳盒样品 | 尺寸：80×29.8×81.6cm。 1、外框采用18mm厚橡胶木皮双贴面新西兰松木，层板采用15mm厚橡胶木皮双贴面新西兰松木，表面均采用UV漆面处理，松木实木板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。背板为5mm厚橡胶木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。 2、原生态木蜡油封边，★提供木蜡油符合GB/T27811-2011室内装饰装修用天然树脂木器涂料的检测报告 3、五金件选用环保五金，安全无毒，★提供符合GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求的检测报告 4、柜体内部格局为三层柜，采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板与侧板内部交接处增加结合拐角塑料件进行连接，氙灯老化240h，无明显变色、粉化和剥落现象，符合GB/T16422.2-2022国家标准规范要求。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。★7、柜子顶部需匹配安全pp塑胶底座，尺寸：762*305*50mm，可用于放置收纳盒，方便收纳彩绘笔、油墨、剪刀等教具文具。供应商自行设计，需提供详细设计图纸与结构图。★8.柜体需匹配两款教具收纳盒，收纳盒A需有功能：1.剪刀收纳区不少于六个。2毛笔铅笔收纳区。3笔筒收纳区。4橡皮辅助工具收纳区四个。5其他杂物工具收纳区三个。整体尺寸358*269*110mm，安全pp塑胶制成，需与底座配合使用，可用卡扣结构固定在底座上。收纳盒B需有功能：1.颜料放置区两个.2.A5画纸放置区一个.3.小图册放置区一个.4.毛刷放置区一个.5.毛笔放置区不少于八个.6.铅笔放置区，不少于8个。整体尺寸：358*269*110mm，安全pp塑胶制成，需与底座配合使用，可用卡扣结构固定在底座上。两款教具盒需自行设计，出具详细设计图纸与结构图，尺寸图，并详细标注项目所要求功能，进行图文说明。 | 1 |
| 10 | 小小葳尼斯森林90度转角柜 | 尺寸：61×61×53.6cm。 1、侧板、顶板采用18mm厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 背板为5mm厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、层板、底板、踢脚板采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 3、优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T4463-2013标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 5、柜体内部格局为通透两层90度转角柜，无背板，中空设计，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落；两侧板五边形设计，造型别致，不规则几何形状轮廓极具空间感。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 | 1 |
| 11 | 小小葳尼斯森林角落空间柜 | 尺寸：60×60×80cm。 1、侧板、底板采用18mm厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）其他板材采用15mm厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T27811-2011标准要求。（提供符合GB/T27811-2011标准的检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 4、该款角落空间柜，共有五面，其中两面设计为可收紧门帘，方便幼儿进出，采用优质棉布，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，可拆洗，搭配LED灯柜导轨；一面为几何轮廓镂空设计，另外两面几何六边形设计，可靠墙摆放。柜顶大五边形镂空，开放式设计，提升趣味性，增强游戏体验感。柜底铺设棕色坐垫，软硬适中，材质为环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合QB/T4045-2010国家标准规范的要求。（提供符合QB/T4045-2010国家标准的检测报告）内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合GB/T30400-2013标准要求。（提供符合GB/T30400-2013标准的检测报告） 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 | 1 |
| 12 | 小小葳尼斯森林贩卖台 | 尺寸：83×33×92cm。 1、上下侧板、顶板、上档条、屋顶采用18mm厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、层板、底板、踢脚板采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 3、优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T4463-2013标准要求。（提供符合QB/T4463-2013标准的检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 5、贩卖台顶部为仿岩石造型的异形屋顶，装饰一片片或深绿或浅绿的森林绿色系树叶状布帘，采用优质帆布，触感自然，透气性好，环保无毒，且可拆洗。贩卖台两侧板五边形设计，造型别致，不规则几何形状轮廓极具空间感。贩卖台支撑立板内侧设置两层置物架，提供多种展示方式；贩卖台台面及下方层板倾斜设计，设挡条，可摆放收纳盒，亦可直接陈列、展示所售物品；台面下方设计为两层中空柜，多种存储、展示方式有机结合，满足不同置物需求。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 | 1 |
| 13 | 美罗美术综合柜 | 尺寸：60×60×65cm 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T4463-2013标准要求。（提供符合QB/T4463-2013标准的检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 5、柜体顶部9宫格储存空间，用于美术用品的摆放。柜体底部配以4个塑料滑轮（其中2个带锁定），便于移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合QB/T4765-2014标准要求。(提供符合QB/T4765-2014标准的检测报告） 6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。 | 1 |
| 14 | 昆虫地毯-自然系 | 材质：尼龙。尺寸：直径200cm，背胶厚度0.3cm。 | 1 |
| 15 | 小小感统组合B | 尺寸：260×180×74cm（以实际摆放尺寸为准） 部分产品尺寸为： 小小感统组-波浪梯-千草绿*1尺寸：48×48×25cm（±3cm） 小小感统组-半六角球池-苹果绿*1尺寸：91×43×25cm（±3cm） 小小感统组-台阶梯-黄色*1尺寸：48×48×25cm（±3cm） 小小感统组-斜坡（高）-深蓝色*2尺寸：96×24×24cm（±3cm） 小小感统组-海洋地垫-深蓝色*2尺寸：48×48×25cm（±3cm） 小小感统组-长方块-黄色*1材质：环保PVC耐磨皮、高密度泡棉尺寸：96×24×24cm（±3cm） 小小感统组-双面底座-托德蓝*4材质：环保PVC耐磨皮、高密度泡棉尺寸：48×24×48cm（±3cm） 小小感统组-半圆环-黄色橘色*1材质：环保PVC耐磨皮、高密度泡棉尺寸：168×96×24cm（±3cm） 整体采用环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合QB/T4045-2010国家标准规范的要求。（提供符合QB/T4045-2010国家标准的检测报告）内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合GB/T30400-2013标准要求。（提供符合GB/T30400-2013标准的检测报告） | 1 |
| 16 | 绿洲活动书柜 | 尺寸：80×30×110cm 1、主体采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）绿洲造型板采用9mm厚抹茶色双贴面胶合板。 2、优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T4463-2013标准要求。（提供符合QB/T4463-2013标准的检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 4、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。 | 1 |
| 17 | 绿洲系统座椅双格柜 | 尺寸：80×30×77.1cm。 1、背板、座板采用15mm厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T27811-2011标准要求。（提供符合GB/T27811-2011标准的检测报告） 2、其余部分采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T4463-2013标准要求。（提供符合QB/T4463-2013标准的检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 4、座位部分采用苹果绿环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合QB/T4045-2010国家标准规范的要求。（提供符合QB/T4045-2010国家标准的检测报告）内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合GB/T30400-2013标准要求。（提供符合GB/T30400-2013标准的检测报告） 5、主体图案采用UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的UV打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合QB/T5603-2021标准要求。（提供符合QB/T5603-2021标准的检测报告） 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。踢脚板表面设计有金属铭牌。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 | 1 |
| 18 | 动物小组教学毯 | 材质：尼龙。尺寸：240×200cm，背胶厚度：0.3cm。认识常见动物，寻找对应颜色，还可以玩钓鱼游戏，并用于看图讲故事。 | 1 |
| 19 | 开放式教具盒柜 | 尺寸：83×40×80cm 1、层板采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T4463-2013标准要求。（提供符合QB/T4463-2013标准的检测报告） 2、侧板采用15mm厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T27811-2011标准要求。（提供符合GB/T27811-2011标准的检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 4、开放式3层教具盒柜；每层采用两根直径2.7×80cm的桦木实木棒作为支撑；搭配透明PC教具盒，教具盒尺寸为26×35×10.5cm。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。 | 1 |
| 20 | 综合图书柜 | 尺寸：83.6×29.8×85cm。 1、侧板、竖板采用18mm厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、其他板材采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T4463-2013标准要求。（提供符合QB/T4463-2013标准的检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 4、产品整体采用弧形大圆角设计，线条流畅，圆滑美观，设计感强。整款产品通过竖隔板分为左右两区，左边设计为三层柜，每层内空尺寸为W254×D264×H230mm，中间层板为活动板，可根据需要选择是否去掉；右边书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设3层，各层间竖隔板为弧形设计，线条感强，圆滑美观，增加趣味性，各层内空尺寸为W528×D72mm，自上而下各层前挡板距离层板高度最大为117/141/158mm，最小为62/87/103mm。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。踢脚板表面设计有金属铭牌。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。 | 1 |
| 21 | 美术材料综合桌面收纳架 | 尺寸：40.6×32×20.2cm 1、主体采用12mm厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T27811-2011标准要求。（提供符合GB/T27811-2011标准的检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 4、桌面顶部一侧配备6个木色方形收纳桶，尺寸为7.8×7.8×10.1cm，材质为PP；另一侧配备3个分隔收纳盒，尺寸为20×9.5×6cm，材质为PET+PP。桌面下为单层无背板大收纳空间，内空尺寸为38.2×32×4cm。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。 | 1 |
| 22 | 剪刀架 | 尺寸：27.4×16.4×21cm 1.材质：采用12mm优质环保枫木纹三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T27811-2011标准要求。（提供符合GB/T27811-2011标准的检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 5、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒，符合国家标准的要求。 | 1 |
| 23 | 单人阅读沙发-苹果绿 | 尺寸：51×45×46cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T27811-2011标准要求。（提供符合GB/T27811-2011标准的检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 5、软垫采用环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合QB/T4045-2010国家标准规范的要求。（提供符合QB/T4045-2010国家标准的检测报告）内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合GB/T30400-2013标准要求。（提供符合GB/T30400-2013标准的检测报告） 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。 | 1 |
| 24 | 双人阅读沙发-苹果绿 | 尺寸：91.5*45*45.8cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T27811-2011标准要求。（提供符合GB/T27811-2011标准的检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 5、软垫采用环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合QB/T4045-2010国家标准规范的要求。（提供符合QB/T4045-2010国家标准的检测报告）内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合GB/T30400-2013标准要求。（提供符合GB/T30400-2013标准的检测报告） 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。 | 1 |
| 25 | 淘乐幼儿厨房灶台-米色 | 尺寸：60×34×59cm。 1、除背板外，其他板材采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T4463-2013标准要求。背板为5mm厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合QB/T4045-2010国家标准规范的要求。（提供符合QB/T4045-2010国家标准的检测报告）内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合GB/T30400-2013标准要求。（提供符合GB/T30400-2013标准的检测报告） 4、主题图案采用UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的UV打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合QB/T5603-2021标准要求。（提供符合QB/T5603-2021标准的检测报告） 5、产品顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。台面左侧绘制4个圆形炉灶仿真图案；台面下方，设置前面板，左右两侧各设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。台面下方设计为双开门密闭柜，便于厨房用品的存放收纳，左侧门板表面绘制多个造型古朴的储物罐，意趣盎然，右侧门板表面绘制诱人烤鸡图案，增强游戏真实体验感。两扇门均设置实木桦木门把手，按照幼儿手掌尺寸设计，符合人体工效学。柜门可开合，内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；门板内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 | 1 |
| 26 | 淘乐幼儿厨房洗涤台-米色 | 尺寸：60×34×59cm。 1、除背板外，其他板材采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T4463-2013标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）背板为5mm厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合QB/T4045-2010国家标准规范的要求。（提供符合QB/T4045-2010国家标准的检测报告）内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合GB/T30400-2013标准要求。（提供符合GB/T30400-2013标准的检测报告） 4、主题图案采用UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的UV打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合QB/T5603-2021标准要求。（提供符合QB/T5603-2021标准的检测报告） 5、产品顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。台面左侧设计为洗涤台，设有1个实木模拟水龙头及直径16.5cm的圆形洗涤池，放置不锈钢盆，用于模拟洗涤池。台面下方，设置前面板，左右两侧各设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。台面下方设计为双开门密闭柜，便于厨房用品的存放收纳；右侧门板表面绘制滚筒可视窗图案，增强游戏真实体验感。两扇门均设置实木桦木门把手，按照幼儿手掌尺寸设计，符合人体工效学。柜门可开合，内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；门板内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 | 1 |
| 27 | 淘乐幼儿90度转角柜-米色 | 尺寸：64×64×59cm。 1、除背板外，其他板材采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告）优质PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T4463-2013标准要求。（提供符合QB/T4463-2013标准的检测报告）背板为5mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供符合GB/T39600-2021标准的检测报告） 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T26572-2011标准要求。（提供符合GB/T26572-2011标准的检测报告） 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中PH值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合QB/T4045-2010国家标准规范的要求。（提供符合QB/T4045-2010国家标准的检测报告）内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合GB/T30400-2013标准要求。（提供符合GB/T30400-2013标准的检测报告） 4、柜体采用90°转角设计，L型造型，共两层，下层设置背板，采用半封闭形式，上层无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接；转角处设计1根松木立柱，用于提高产品的稳定性和承重能力。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 | 1 |
| 28 | 水龙头洗手延伸器 | 材质：硅胶，规格：147*88*68mm | 8 |