一园新园舍智能化系统需求

参考设计院弱电设计图，尽量使用设计院已布管道。

- 监控。

本次安防监控系统设计的总体要求，前端设备不低于200万像素的高清网络摄像机，幼儿园内部公共区域不留死角全覆盖；凡人流量密集的门口通道需安排双向监控探头；重点部位（食堂、财务室、水电房等及邻近校内活动区域的楼宇方向）应按要求安装监控探头。

1、进出幼儿园的门，保证双向监控。

2、幼儿园正大门外主区域。特别是正大门,安装人脸识别系统。

3、大门至一楼大厅区域。

4、沿着围墙，幼儿园四周，应加上红外线报警系统。

5、一楼四个楼梯口及1-4层楼梯间。

6、所有走廊过道。

7、幼儿活动室与寝室设置线路，但暂时不安装探头。

8、户外幼儿主要活动场地。

二、广播。

1、全覆盖。

2、从控制上：

* 室内外分开。

* 室内每个楼层分开。只要在每个楼层的走廊上安装，保证班级能听到即可。

备注：设备一次性到位，不需要阶段性的更新。

三、电话。

1、办公室设内外线电话。

内线：传达室、保健室、行政办公室、资源共享室、资料室、消控间。

内线加外线：园长、副园长及主任办公室；教师办公室、传达室。

四、网络。

本次设计需利用标准化设计，采用全校统一无线平台规划、分部分次建设接入的思路设计及规划，具体规划及设计要必须满足或是优于以下要求：

1.方案设计需从全校信息化建设全局出发，按照整体结构、分部分系统进行规划设计，与我校白马校区实现光纤互联；

2.方案需需体现总体系统、分系统拓扑结构图及热点规划图；

3.方案需要设计包括有线、无线接入控制、无线认证、综合管理平台、无线主干网、无线楼宇综合布线等进行设计，将根据实际需求进行有选择建设；

（一）有线部分：

（1）实现千兆到桌面，万兆汇聚核心连接；

（2）覆盖所有房间，房间信息点数根据实际测算情况设置；

（二）无线部分：

（1）无线网络系统需与有线网络前端AP、接入、校区主干网的物理隔离，并实现与现有有线网络采用统一认证；

（2）楼宇需实现全覆盖，包括普通教室、阶梯教室、办公室、教师休息室、图书馆、演播室等，并根据不同用途、人数及人群选择不同的AP；

（3）需对各楼宇AP进行热点规划，并提供热点规划布局图；

（4）针对幼儿园的实际情况，根据该楼宇主要人群为幼儿，考虑AP热点对幼儿及家长的接受程度，需对热点布局进行适当的规划；（区域范围辐射量应在国家规定标准范围内，同时兼顾用户使用体验。）；

（5）1-3层可设时间段屏蔽。

针对楼宇综合布线具体提出以下详细要求：

1、每栋楼宇需单独配备机柜、并为未来有线网络及其它系统布线提供足够的使用空间；

2、每个机柜需要配备用于设备供电的PDU；

3、楼宇综合布线需采用六类标准建设，方案设计需包括系统组成拓扑、所有材料组成统计等方面进行规划设计；

4、必须配备AP数量相对应的配线架、理线架、跳线等配件，所有配件需采用原装原厂标准化，不能采用定制产品；

5、所选产品必须满足25年或以上产品质量保证；

6、所选综合布线产品必须具备包含3P、ETL、UL和信息产业部永久链路认证；

关于无线产品选择需要满足或是优于以下几方面要求：

1、所选无线产品必须满足国家强制性认证要求；

2、整个系统（除综合布线外）尽量选择同一品牌产品，包括汇聚交换机、接入交换机、无线平台设计及前端热点AP；

3、全网AP需同时满足POE交换机及POE适配器供电的要求，本次项目要求全部采用POE交换机供电、配备的接入交换机需采用POE供电交换机；

4、选择的产品必须为国内一线品牌，暂不接授国外品牌；

5、所选择产品需在省内具备一定量的成功案例；

6、系统需满足多种认证方式，采同时满足无感知的WEB页面、802.1X客户端、短信及二维码扫描等认证方式。