2025年福建幼儿师范高等专科学校高雅艺术进校园演出设备租赁清单

| 品目名称 | 品牌及技术规格 | 是否响应清单参数要求 | 数量 | 租赁单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主音箱 | 音箱类型：双 15"，2 路，反射式低音 频率范围(-10dB)：37Hz-20kHz 频率响应(±3dB)：53Hz-20kHz 覆盖角(HxV)：75°x 50° 低频驱动器：2x15寸 差分驱动器 高频驱动器：1X 4"(音圈)压缩驱动器 灵敏度(1w/1m)：99dB (无源模式) 阻抗：4Ω 最大声压级：136dB@1m 额定功率：1200W(连续)/2400W(节目)/4800W(峰值) |  | 6只 |  |  |
| 数字调音台 | 信号延迟低于2.6 ms, INPUT to OMNI OUT,Fs=48kHz 推子配置 32 + 1 (主控) ) 混音能力输入通道 48 (40单声道 + 2立体声 + 2返送通道) Aux总线 20 (8 单声道 + 6 立体声) I/O接口 输入 32 麦克风/线路 (XLR/TRS 混合) + 2 立体声线路 (RCA pin) USB 34x34 USB 音频接口, 通过USB存储设备可进行 2 轨录音 |  | 1台 |  |  |
| 数字处理器 | 线路输入：2 AD转换器：24bit；64 - 次（@96kHz）/ 128 - 次（@48kHz）过采样 AD转换器：24bit；64 - 次（@96kHz）/ 128 - 次（@48kHz）过采样 线路输出：2 DA转换器：24bit；64 - 次（@96kHz）/ 128 - 次（@48kHz）过采样 数字 I/O：1 × AES/EBU（2 - in/2 - out） 内部：44.1kHz，48kHz， 88.2kHz，96kHz 外部：44.1kHz/88.2kHz （-10%）- 48kHz/96kHz（+6%） |  | 1台 |  |  |
| 返听音箱 | 音箱类型：12"，2路，反射式低音，舞台返听/多用途扬声器 频率范围(-10dB)：70Hz-20kHz 频率响应(±3dB)：83Hz-18kHz 覆盖角(HxV)：90°x 50° 体积(高x宽x深) ：349 x 546 x 260mm 净重：15kg(33 磅) 低频驱动器：1x12寸 差分驱动器 高频驱动器：1X3"(音圈)压缩驱动器 灵敏度(1w/1m) ：96dB(无源模式) 阻抗：8Ω 最大声压级：131dB@1m 额定功率：800W(连续)/1600W(节目)/3200W(峰值) |  | 2只 |  |  |
| 无线话筒 | 技术数据： 声音操作原理：压力梯度传感器 指向性：心型 频率范围：20hz~20Khz 灵敏度：11mv/pa 额定阻抗：50ohms 负载阻抗：1000ohms 灵敏度(ccir 468-3)：21db 灵敏度(din/iec 651)：12db-A 信噪比(ccir 468-3)：73db 大声压级（THD等于0.5％）：144db 大输出电压：13dbu 动态范围：132db 电源电压：48v±4v 电流：3.5mA 话筒连接：XLR 3F |  | 8套 |  |  |
| 电容话筒 | 德国纽曼 传感器类型：电容; · 拾音模式：心形; · 频率响应：20Hz - 20KHz;灵敏度：-29dBFS/Pa kHz; · 声压：衰减开关关闭：120dB; 衰减开关打开：135dB; |  | 4套 |  |  |
| 功率放大器 | Peak plus 限幅器 3个及户定义风扇控制模式，包括常规、提前和全速 预设数量达到50个，49个为用户可定义预设 一体成型铸铝面板及机架手柄 可锁式电源线夹 HIQNET SYSTEM ARCHITECT 控制软件 |  | 3台 |  |  |
| 天线放大器 | 射频频率范围 UA874US: 470-698 MHz UA874WB: 470-900 MHz 低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失 |  | 2套 |  |  |
| 电脑光束灯 | 1.光源型号: OSRAM SIRIUS HRI 470W XL；光源寿命:1500小时 2.光学系统：先进的光学系统，图案清晰，光束锐利，边缘清晰;缩放角度 2.5～45° 3.图案系统：固定图案盘:14 图案 + 白；旋转图案盘:19 图案+ 白（可定制替换）；旋转图案片直径14.9mm，有效直径12mm，图案片厚度1.1mm；效果盘:可单独使用，可与其他图案盘组合使用 颜色系统；11 快捷颜色+2700K色温 +3200K色温+白+CMY 4.棱镜系统；旋转棱镜盘1: 8棱镜+直线6棱镜+柱 旋转棱镜盘2：8棱镜+直线6棱镜+双层棱镜，两盘可叠加 5.显示屏：LCD彩色液晶触摸屏 控制方式： 支持DMX512, RDM，自走；支持不通电的情况拔地址码,可做软件 升级外置接口； X轴/Y轴：水平: 540°,解析度8/16Bit；垂直: 270°,解析度8/16Bit XY轴带自动纠错系统;采用磁电式定位系统，利用磁器件代替了传统的霍尔定位系统;不受油烟、灰尘、自然光的干预影响，精度更高,性能可靠高 电压: 110-240V,50/60Hz;功率: 600W 信号输入端口 : 3芯+5芯 |  | 8盏 |  |  |
| COB面光灯 | 1.光源：500W RGBLA LED;整灯输出光通量：19000 Lm;光束角度：12～45°;光斑角度：24～66°;色温：2400K~8000K;CRI：95;R9：95;TLCI：96;光源寿命：>20000 H 2.控制通道：1 / 7 / 10 / 12 / 15 / 19 CH;协议：标准DMX512协议，RDM协议;数据连接：三芯XLR输入/输出（可选五芯）;显示：OLED显示操作面板 3.防护等级：IP30;工作环境：-40℃—45℃;启动环境：-20℃—45℃ 4.输入电压：AC 100V-240V 50/60HZ;额定功率：523 W 5.尺寸：329 × 383 × 455 mm;净重：12.2 kgs 6.快速电子频闪1 ~ 25 Hz；带自动电子调焦 7.通过DMX/USB信号更新软件方便快捷升级,温度智能保护，确保LED的使用寿命，稳定的自动颜色校正系统 |  | 16盏 |  |  |
| 调光台 | 6个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数 内置2个电动可调宽视角15.4英寸触摸屏,内置一个9寸触摸屏，可外置1个触摸屏 15个高精度电动推杆（60mm） 2个AB场电动推杆(100mm) 1个主控推杆 6个编码器（带PUSH功能） 1个高灵敏轨迹球 2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，ETC,NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号，5个USB2.0口 独立可调黄色背光按键,内置键盘 MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE时间码，内置固态硬盘，兼容MA1和MA2系统，支持多台联机备份 支持手持式远程控制，支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟 |  | 1台 |  |  |
| *智能控制保护器 | 1、总容量：220V，50A； 2、单路最大电流：30A； 3、代码通讯协议：RS485 4、级联连接线：USB（A型）； 5、显示屏尺寸：≥2.19寸； 6、2路DATE接口，2路USB接口。 7、3*4平方电源输入线； 8、内置功率计，屏幕显示即时工作电压、电流和用电功率并与手机软件界面同步；需提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告复印件予以佐证； 9、屏幕显示当前北京时间和本机MAC地址，方便手机统一管理； 10、带屏幕保护功能，屏幕保护后机器功能锁定，需解锁后方可操作设备； 11、可查询机器用电累积和用时累积；需提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告复印件予以佐证； 12、支持过压、过流、欠压设置及保护；需提供样机进行现场演示。 13、支持433遥控控制，接收远距离可穿墙；需提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告复印件予以佐证； ▲14、可通过红外遥控开关电源，独立开关每一路电源，需提供样机进行现场演示。 15、支持定时开机，定时关机，倒计时关机，时间设置； 16、支持屏幕亮度调节；需提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告复印件予以佐证； ▲17、波特率可设支持一键配网，热点配网 （4800,7200,14400,19200,38400,43000,56000,57600,115200,128000,230400,256000,460800,921600）需提供样机进行现场演示。 18、支持2.4G无线WiFi网络联机，手机APP可远程异地同步控制；需提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告复印件予以佐证； 19、支持一键配网，热点配网；需提供样机进行现场演示。 20、一台手机可控制多台时序器； 21、每路带独立断电开关； 22、每路延时时间可设（1-999S)，默认1S； 23、断电记忆（当设备突然断电数据会自动储存）；需提供样机进行现场演示。 24、用户通过手机扫描设备屏显的电子二维码进行关注，下载软件；需提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告复印件予以佐证； |  | 1套 |  |  |
| 直通电源箱 | 输出24路16A3孔工业插，配总漏电开关 220V输出 |  | 1箱 |  |  |
| 灯架 | 国标标准 |  | 4套 |  |  |
| LED帕灯 | 1.输入电压100-240V AC, 50/60Hz；额定功率200W@220V；功率3W； 2.颜色：PR-8955:数量60颗线性混色，内置宏功能（17R+17G+17B+6W+3A);PR-8956:数量60颗线性混色，内置宏功能（39W+21A);额定寿命50000小时 3.温校正10000K~3200K线性调节;调光0-100%线性调节;独立电子频闪;光束角8°~45° 角度可选; 4.控制方式:国际标准DMX512信号，3芯防水接口;主从同步控制模式;16个内置程序，16个用户程序，内置程序和用户程序均可采用;控制通道直接调用，16级速度可调自检模式 5.通道数量:PR-8955:3通道模式选择：标准模式12通道，其它模式1-26范围可选;PR-8956:2通道模式选择：标准模式4通道，其它模式1-26范围可选 6.防护等级耐高温工程塑胶＋压铸铝，IP20;环境温度－20°~40°;产品净重3. 9Kg |  | 16台 |  |  |
| *灯、音控员 | 具有人事部门颁发的资格证书各1本（副高级以上） |  | 2名 |  |  |
| 共计 |  | 元 |  | （人民币大写：元） |  |
| 备注：租赁安装及演出地点：连江（福州理工学院）、福州（福建经济学校）（户外）。设备使用2场。标注*的灯、音控员需提供人事部门颁发的副高级以上的资格证书的复印件。 标注*号的设备需提供样品且所有▲细项必须符合招标文件技术参数要求，红色字体标注的细项，需进行现场演示（提交询价单时带上样品）。 以上设备系每场清单具体演出时间待定 |  |  |  |  |  |