福幼象园全自动免排水液压升降柱

参数要求

项目总体要求:

- 设备应符合标准要求（具体见参数)；

2、施工方案、效果图需提前与采购方确认后施工；

3、施工现场所破坏的地面应及时用石材修复，并对路口进行路沿石改造

等；

4、施工工期:合同签订后，5个日历天内完成；施工全过程应安全有序开展在施工过程中出现人员安全问题由服务商自行负责。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 全自动液压升降柱 | 根 | 5 | 219直径 柱体电动 液压一体 | 1．驱动电压 ：≤DC220V； 2．控制电压:：≤DC12V； 3．驱动方式：机电液压驱动；每根升降柱内部单独配置液压机芯；液压机芯维修时，无需使用专用工具可将将整机移出维修； 4．升降柱结构：升降柱体、液压一体机芯、安装底板等构件组成的装配体可整体从地埋外桶中整体移出，放置在地面进行升降调试； 5．液压系统：采用双作用液压系统设计，即柱体上升、下降均有液压泵驱动，禁止采用自重下降； 6．柱体采用304不锈钢材质，SUS304不锈钢无缝管，延伸强度≥277Mpa，抗拉强度≥599Mpa/，断后伸长率≥63.5%，表面拉丝处理，底部采用可拆卸聚酰胺块结构搭配≥3根防抖动导向杆；具有拼装式结构实用新型专利并提供佐证； 7．拦截高度600mm，直径219mm,壁厚≥6mm；活动柱身长度700mm，与露出地面高度与地下重叠长度不少于40%； 8．预埋桶：采用Q235材质，表面采用喷塑加防锈处理，直径275±2mm深度≥780mm，预埋桶厚度≥3mm； 9．专用接线盒：设有独立接线盒结构，可预留足够电线，方便检修维护； 10．承重托盘：高度≥30mm，并在底部设有≥6个支撑加强筋，增加预埋桶整体刚性，防止使用过程变形塌陷； 11．法兰盖板：不锈钢304材质；延伸强度≥277Mpa，抗拉强度≥599Mpa/，断后伸长率≥63.5%。 12．警示装置：升降柱阻挡主体上应具有明显的警示标识，且具有夜间警示功能，顶部配置红色高亮360度LED警示灯带；运动柱体运行过程中警示灯闪烁，其余时间常亮，且运动柱体完全下降后，夜晚中在远处仍可明显观察到地面有警示灯光。警示灯光可人工独立关闭；柱体表面3M反光膜，有效宽度不得小于50mm；符合GB/T 18833-2012 道路交通反光膜标准； 13．机芯外壳防护等级：IP68； 14．阻挡性能：升降桩产品检测依据为GA/T 1343-2016《防暴升降式阻车路障》且阻挡能力符合≥B1级；需要提供检测报告佐证 15．抗撞击能力：升降柱完全伸出后，承受不小于6800Kg以上的汽车或重物以不小于碰撞速度65KM每小时碰撞能量达到1108KJ撞击1次，撞击结束后，运动柱体无明显形变。 16．质量执行标准：满足防暴升降式阻车路障（GA/T1343-2016）标准 ；侵入距离小于1M； 17．运动速度：≥150mm/s； 18．复位时间要求：为保证线路安全当升降柱电机线路过热时，在设定时间内15-65s继电器热保护冷却后，应能复位且正常工作。 19．操作要求：升降柱上升、下降过程中应能根据要求进行停止运行、继续运行或逆向运行的操作； 20．工作温度：-30±2℃~55℃±2℃；工作环境湿度：90%，无凝露 21．下降状态时单个升降柱静态负载力要求：不小于20吨；动态通行负载能力：不小于50吨。 升降柱柱体盖板应具有倒角喇叭状斜边，保证柱体下降到位后将柱体活动缝隙全部封闭，车辆经过时不能从空隙进灰尘及长久使用顶盖不会出现下陷； 22．可靠性：常温下，以10/min的速度连续升降50000次无停机及故障产生，且升降灵活、到位准确。 23．应急系统：在没有市电情况下，可泄压下降一次。 24．浸水性能：防撞柱侵水运行性能要求升降柱侵泡在1.5米深度水中，以每分钟2次的工作频率，连续运行120个小时后，升降状态正常，无卡滞、到位精准可靠，无漏油漏电现象。 25．防腐性能：路桩阻拦柱体应进行防锈处理，经48h盐雾检验耐腐蚀等级应大于或等于9级。 26．运行噪音：小于等于40db 27．使用寿命：不低于500万次； |
| 1.2 | 控制箱系统 （定制控8系统） | 台 | 1 | 600*500*200mm | 1.控制系统是多功能一体式集成数码编程系统.控制器设有3种工作模式控制器 2.控制箱规格尺寸：600mm*500mm*200mm 3.预留有车牌识别、读卡器开闸及地感检测、红外对射信号接口，配合车牌识别、冲卡防撞，可以兼容任何的开闸信号.工作电压220v. 控制电压12V. 与地柱分体安装. 4.自测加压程序：当时自测加压保证升降柱长时间上升状态不会因欠压导致柱体无法自持出现晃动。 5.有应急蓄电池，停电后可供柱体下降一次。 6.遥控器标配2个 7.一个控制箱可以控制8根升降柱； 8.电控制系统安全性：抗电强度应符合GB 16796-2009中5.4.3的规定，绝缘电阻应符合GB 16796-2009中5.4.4的规定，泄露电流应符合GB 16796-2009中5.4.6的规定。 9.绝缘电阻要求：GB 16796-2009:设备电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下应大于等于100MΩ 10.抗电强度试验：GB 16796-2009:系统电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受 1.5KV、45Hz～65Hz 交流电压历时 1分钟的抗电强度试验而无击穿和飞弧 11.泄漏电流试验：GB 16796-2009;起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流极限值应小于 5mA 12.电磁兼容性：电快速瞬变脉冲群抗扰度应符合 GB/T30148-2013中 12.3.4的规定。浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T30148-2013中13.3.4的规定。 电气保护功能：控制箱漏电保护器，当电路电流过大或过欠时设备应具有自动断电，电压恢复后自动合闸功能 。 保护功能：具备优先升起反恐保护功能及红外保护接口; 13.消防联动：具备消防系统联动控制接口 14.治安联动：具备治安报警系统联动控制接口; 15.通道控制：具备单通道和多通道选择控制接口; 16.控制方式：设备支持通过遥控器远程遥控、物理按钮、手机APP控制软件、物联网远程控制等方式联动控制升降柱运行 17.其它功能接口：具备警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外安全光线感应、蓝牙、射频（RFID）远程控制（TCP/IP）等联动接口;控制柜主板上预留内置开、关、停控制按钮和遥控手柄，遥控距离100米以上（空旷无干扰） 18.控制稳定性：无信号输入，无操作指令，不会输出信号，不会自动运行。 19.遥控误操作：具备防遥控误操作功能，瞬间点动无效。 20.加密要求：采用无线方式控制，采用调频调制。 时间控制功能：控制系统可自由设置路障上升或下降时间，确保路障完全到位。 紧急停止：路障阻挡主体在升起或下降时可以紧急停止。 21.控制主板拓展端口：可增加显示屏显示升降柱的状态、控制方式、操作的具体时间和日期等参数，能自动记录并保存最近200条的操作记录，支持统计自身累计运行时间，并支持设置设备当前显示时间。并能通过专用数据线导出记录到电脑保存。 22.工作电压：AC220V，50Hz； 23.工作噪音：不大于30分贝； 24.主板联动接口：主板联动接口： a) 2组独立地感输入接口（闭合有效） b) 1组红外信号输入接口（闭合有效） c) 1组红绿灯输出接口（继电器输出） d) 2组独立的升、降接口（干接点信号控制） 25.外壳防护等级：IP66IP6X:受试样品按照GB/T 4208-2017 中13.4条款的第一种类型（正常工作周期内壳内的气压低于周围大气压）进行试验。 实验时间：8h; 试验后，受试样品外壳内应无明显的粉尘沉积。 26.IPX6:水流量：（100±5）L/min;喷嘴直径：12.5mm: 距离受试样品：2.8m; 试验时间：3min. 使用符合标准要求的放喷水试验装置在所有可能的方向向受试样品外壳喷水。试验后，受试样品外壳内应无进水。如有进水，应不影响设备的正常操作或破坏安全性。 |
| 1.3 | 不锈钢警示柱 | 根 | 2 | 219直径 警示柱 | 1、高度500MM 2、直径219MM 3、壁厚1.5MM 4、材质：不锈钢 |
| 1.4 | 人工费、辅材费 （升降柱洞开挖、回填等施工） | 根 | 5 |  | 开挖1米深度，铺线、接线、调试及焊接升降柱预埋体， 水泥、砂石、搅拌回填，排水，地面修复（包含石板铺贴与路口改造）等 |