| 报价单位全称（盖章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 报价（元） |
| 三校区净水器 滤芯采购 | 1.型号及数量：三级滤芯44套、超滤滤芯23个。 2.滤芯需符合《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）要求，且能与学校现有净水器适配（我校现有净水器为碧涞JN-A-2A60KF、威可利超滤1000L）。 3.三级滤芯由PP炭棒复合滤芯、颗粒活性炭滤芯和阻垢炭棒滤芯组成，规格Φ58*235mm，活性炭滤芯碘值≧1200，经深度酸洗，要求三种滤芯为同一品牌。 4. 超滤滤芯规格Φ97*435mm，中空超滤膜，超滤膜精度0.01微米，净化水可直饮，含手动冲洗功能。 5.本项目需包含滤芯更换、安装，并清洗开水机及内胆等内容。 6.滤芯在安装好后，出水水质应符合GB/T 5750-2006《生活饮用水卫生标准检验办法》。项目合作单位需对出水水质进行检验并承担检验费用。由我校随机指定3处滤芯进行送检，检验方法采用GB/T5750-2006《生活饮用水卫生标准检验办法》，测定内容包括色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬、铝、铅、汞、铁、锰、铜、锌、银、挥发酚类、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳等项目，并提供国家认可的检测报告。不符合检测标准的，学校有权要求更换滤芯，并进行上述检测，直到合格为止。 7.提供一年的免费质量保证与服务，一年内如果出现非人为质量问题，应予以免费维修或更换。 |  |
| 项目合计费用： 最高限价（48500元） |  |  |

福建幼儿师范高等专科学校食品营养与健康专业实训设备采购项目报价单

（参考范本）

注：报价内容不能漏项、不能涂改，否则做无效报价处理。